ALUMINIUM (Al)

Al-pierwiastek chemiczny o nazwie glin, w odniesieniu do metalu używa się międzynarodowego określenia aluminium

# Właściwości Al

- liczba atomowa 13

- ciężar atom. 26,9815

- glinowiec

-  grupa główna układu okresowego pierwiastków

- metal srebrzystobiały

- g=2,7g/cm3

- temp. topnienia 660

- temp. wrzenia ok. 2600C

- ciągliwy(możliwe wyrabianie drutów i cienkich folii)

- dobry przewodnik ciepła i elektryczności(może w niektórych przypadkach zastępować miedź)

- w zw. Chem. Wyst. Na +3 stopniu utlenienia

- metal nieszlachetny

- na jego pow. Tworzy się cienka, zwarta warstwa Al2O3

- odporny na działanie HNO3  ( zwłaszcza stężonego) , kwasów organicznych (octowego, szczawiowego) i tłuszczowych

- łatwo rozpuszcza się w HCl , w podwyższonej temp. i w H2SO4

- reagując z zasadami tworzy gliniany

- ulega łatwo działaniu MgCl2 (m.in. wody morskiej)

- reaguje bezpośrednio z chlorowcami, z azotem w temp. ok. 740C, z węglem w ok. 2000C oraz z siarką

Glin metaliczny po raz pierwszy został otrzymany przez H.Ch. Oersteda w 1825r. poprzez działanie amalgamatu potasu na chlorek glinowy. W 1886r  zastosowano elektrolityczną  metodę otrzymywania aluminium (Hali i Heroult).

ZASTOSOWANIE ALUMINIUM

- przemysł lotniczy i samochodowy

- do budowy aparatury w przemyśle chemicznym i spożywczym

- do wyrobu przewodów elektrycznych i części maszyn

- w budownictwie

- do wyrobu naczyń kuchennych

- w metalizowaniu odzieży ochronnej (np: hutników)

- do aluminiowania metali (tworzy z nim mocny, wytrzymały stop i tworzy się też warstewka Al2O3) i in.

Sproszkowane:

- jako reduktor w produkcji niektórych metali (np: chromu , magnezu)

- do spawania termitowego metodą Goldschmidta

- jako dodatek do górniczych materiałów wybuchowych

- do farb chroniących przed korozją itp.

Zastosowanie stopów aluminium

Przez dodanie składników stopowych zmieniają się własności aluninium, podnoszą one własności mechaniczne, obniżają przewodność elektryczną i cieplną oraz odporność na korozję.

- stopy przeznaczone do przeróbki plastycznej:

- przemysł maszynowy

- transportowy

- okrętowy

- budownictwo( konstrukcje budowlane, mosty )

- stopy odlewnicze

- tłoki do silników spalinowych

GEOCHEMIA

Glin to:

- jeden z najbardziej rozpowszechnionych składników skorupy ziemskiej (bierze udział w budowie skorupy kontynentalnej w ilości ok.8,05 wag. )

- pierwiastek typowo oksyfilny

- posiada własności amfoteryczne -wyst. w formie prostych kationów Al3+ lub anionów kompleksowych [AlO4]5-, które mogą zastępować aniony[SiO4]4- w strukturach krzemianów  (glinokrzemianów)

SUROWCE MINERALNE WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI ALUMINIUM I INNYCH WYROBÓW

- boksyty (odzyskiwanie metalu z Al2O3 poprzez przeróbkę glinokrzemianów, zwłaszcza minerałów ilastych)

- skały nefelinowe

- skały leucytowe

- ałuny rodzime, ałunit, alunogen

- minerały grupy SiO2 Al2O3: andaluzy t,  cyjanit(dysten), sillimanit

- korund

- mullit

- dumortieryt

BOKSYTY

Są to skały osadowe i eluwialne, których dominującymi składnikami są wodorotlenki i tlenowodorotlenki Al (gibbsyt, boehmit, diaspor) i które są przydatne do praktycznego wykorzystania w celu uzyskania Al2O3 o jakości odpowiadającej potrzebom metalurgii aluminium, produkcji materiałów ściernych, cementów glinowych itp. Oprócz wymienionych, składnikami boksytów są też: goethyt, hematyt, syderyt, piryt, min. ilaste , kwarc, chalcedon, kalcyt i in.

Około 90% boksytów wykorzystuje się do produkcji aluminium.

Ogólnie przyjmuje się za boksyty o znaczeniu przemysłowym te, które maja ponad 40% Al2O3.

Rodzaje boksytów

Ze względu na genezę:

- REZYDUALNE (laterytowe)- powstają w strefie wietrzenia alitowego skał w klimacie tropikalnym lub subtropikalnym.

- OSADOWE- powstały w wyniku  nagromadzenia w brzeżnych strefach mórz lub jezior wodorotlenków i tlenowodorotlenków Al jako produktu sedymentacji mechanicznej w środowisku wodnym lub wytrącenia się na drodze chemicznej

- KRASOWE- powstałe na lądzie, ich geneza zw. jest ze zjawiskami krasowymi

- OKRUCHOWE- powst. wskutek rozkruszenia boksytów pierwotnych i przemieszczenia ich na wtórne złoże

- POSIARCZANOWE- powst. w aureoli wychodni utleniających się siarczków

Ze względu na skład mineralny:

- GIBBSYTOWE

- BOEHMITOWE

- DIASPOROWE

- GIBBSYTOWO-BOEHMITOWE

W zależności od genezy i składu mineralnego boksyty wykazują zmienne własności fizyczne.

Zastosowanie boksytów:

- jako ruda aluminium

- surowce przemysłu wysokoglinowych materiałów ogniotrwałych, cementów glinowych

- topniki w metalurgii stali

- surowce przemysłu chemicznego

- składniki farb

Typy złóż:

- REZYDUALNE- maja większe znaczenie gospodarcze, ok 70% światowego wydobycia. Powstały w strefie wietrzenia skał zasobnych w Al, w klimacie tropikalnym i subtropikalnym, z powtarzającymi się okresami deszczowymi i suchymi.

- OSADOWE

- lagunowe

- przybrzeżno - morskie

- kontynentalne

- jeziorne

- jeziorno -błotne

- krasowe

- deluwialne

- dolinowe i in.

Ze względu na warunki geotektoniczne:

- geosynklinalne

- platformowe

Rozmieszczenie złóż boksytów na świecie.

Wyróżniane bywają 4  strefy złóż:

- Północny pas kredowych i 3-cio rzędowych, platformowych osadowych utworów boksytonośnych (ZSRR, zach. Europa, i płn. Ameryka)

- Południowy pas 3-cio i 4-rto rzędowych, platformowych osadowych utworów boksytonośnych   (Afryka równikowa, Indie, Australia i wsch. obszar Ameryki Południowej)

- Alpejski pas kredowych i 3-cio rzędowych geosynklinalnych boksytonośnych skał osadowych (Hiszpania, Francja, Włochy, Jugosławia, Węgry, Grecja, Turcja, himalajska część Indii, wybrzeże i wyspy Morza Karaibskiego)

- Pacyficzny pas kenozoicznych, platformowych boksytonośnych utworów osadowych                       (płd-wsch. Chiny, Indochiny, Indonezja, Filipiny i zach. część kontynentu amerykańskiego)

Największe złoża na świecie(zasoby na 1973 w mln. t)

Zasoby światowe boksytów oceniane są na 20 mld. ton

AFRYKA(6,5 mld): Ghana, Gwinea, Sierra Leone, Wybrzeże Kości Słoniowej

AMERYKA(6,1 mld): Brazylia, Jamajka, Stany Zjednoczone, Surinam i Gujana Brytyjska

AUSTRALIA ( 4,8 mld)

AZJA(2,3 mld): Indie, Indonezja , Malezja, Pakistan, Turcja

EUROPA(0,5mld) : Francja, Grecja, Jugosławia, Węgry, ZSRR

Złoża boksytów we Francji:

Znane są w S Francji, związane z osadami złożonymi na utworach morskich od dolnej jury do urgonu włącznie. W spągu wyst. przeważnie zdolomityzowane wapienie. Nadkład stanowią osady górnej kredy (turon) lub eocenu- wapienie lub piaski. W stropie niektórych złóż wyst. odmiany białe, są to najcenniejsze gatunki wykorzystywane m. in. do produkcji białych cementów glinowych.

Największe i najbogatsze złoża boksytów mezozoicznych wyst. wzdłuż Zatoki Liońskiej. Większość złóż zalicza się do urgonu i aptu lub albu.W miocenie zostały sfałdowane i zuskokowane.

Największe złoża znajdują się w departamencie Var ( Prowansja ), głównie na północ od Brignoles, w osadach górnej jury i dolnej kredy:

- są to złoża pokładowe

- rozprzestrzenienie 20 i więcej km2

- grubość pokładów redukcyjnych wynosi 2-18 m, średnio 4-6 m

- w dolnej części przeważają boksyty czerwone, ku stropowi przechodzą w różowe, szare, jasnoszare

- 50-65%( lokalnie 70% ) Al2O3

- 1%- SiO2   0,8-26% Fe2O3;   0,9-3,6% TiO2

- są też złoża gniazdowe, wypełniające formy krasowe, ich średnica wynosi do 100 m, przy grubości do 30 m.

W departamencie Ariege strefa boksytonośna przebiega wzdłuż północnych zboczy Pirenejów. Większe znaczenie przemysłowe mają złoża Saint-Paul i Susanne:

- są gorszej jakości

- 53,8-58,7%   Al2O3

- 8,9-18,7%  -SiO2;    7,8-20,8% Fe2O3:    0,6-11,9% TiO2

W departamencie Herault największe znaczenie ma złoże Willeyrac i Baderieux:

- stała grubość pokładów

- znaczne rozprzestrzenienie

W departamencie Bouches-du-Rhone obszar boksytonośny zw. jest z masywem Alpill, położonym na lewym brzegu Rodanu:

- grubość złoża 2-4m

- jakość boksytów średnia

Eksploatacja na początku odkrywkowa, następnie podziemna. Zasoby złóż oceniane na ponad 100 mln t boksytu, a produkcja w 1970 r. przekroczyła 3 mln t/rok.

SKAŁY NEFELINOWE

nefelin-Kna3[AlSiO4]4- 31,07-34,26 % Al2O3

Zasobne w nefelin są sjenity nefelinowe i ich odmiany, urtyty( 75-85% nefelinu ) i inne.

Zasoby skał nefelinowych w masywach magmowych znajdują się:

- Rosja(Półwysep Kola, Syberia)

- Zair

- USA

- Kanada

- Grenlandia

- wybrzeża Norwegii

SKAŁY LEUCYTOWE|

leucyt K[AlSi2O6]- 23,36% Al2O3

Złoża na świecie:

- Włochy (wylewy w okolicy Wezuwiusza) aż do Rzymu)

- USA

- Afryka

Traktowane są jako rezerwy po wyeksploatowaniu złóż boksytów.

AŁUNY, AŁUNIT, ALUNOGEN

ałun potasowy KAl [SO4]22H2O – produkt wietrzenia skał ilastych zasobnych w piryt czy markasyt

ałunit KAl3 [(OH)6/SO4]2 – głównie produkt przeobrażenia  skał magm. pod wpływem kwaśnych wód hydroteralnych.

alunogen Al2 [SO4]38H2O –głównie produkt wietrzenia skał ilastych zasobnych w siarczki żelaza

Złoza  na świecie:

- Libia

- Wielka Brytania

- Turcja

- Syria

- Indie

- USA

- Włochy

- Francja

- Hiszpania i in.

ANDALUZYT – CYJANIT( DYSTEN) – SILLIMANIT

Al2O3SiO2

Złoża na świecie:

- Francja

- Hiszpania

- ZSRR

- Chiny

- Indie

- Kenia

- RPA

- Kanada

- USA

- Australia

KORUND

Al2O3

Zasoby są ograniczone.

Złoża:

- ZSRR

- Turcja

- Grecja i in.

MULLIT

3Al2O32SiO2

Brak złóż, produkuje się substytuty z andaluzytu, sillimanitu i dystenu.

DUMORTIERYT

Występuje w łupkach dumortierytowych na Uralu czy Pamirze.